СОГЛАСОВАНО:

- Главный государственный санитарный врач по городам Шарыпово, Ужуру, Шарыповскому  и Ужурскому районам, ЗАТО п. Солнечный

______________ Р.А. Гнеденко

«___» ___________ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Михайловского сельсовета

________________ В.Г.Пауков

«___» ____________2019 г.

Генеральная схема

очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Михайловский сельсовет Ужурского района Красноярского края

с. Михайловка

2019 год

- Основание для разработки генеральной схемы очистки территории муниципального образования Михайловский сельсовет  Ужурского  района Красноярского края

Очистка территорий населенных пунктов - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Генеральная схема разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест».

Генеральная схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест в поселении. Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов.

- Общие сведения о муниципальном образовании Михайловский сельсовет и природно-климатические условия

2.1. Экономико-географическое положение

Территория Михайловского сельсовета расположена на юго-западе Красноярского края, западнее районного центра. На севере сельсовет граничит с землями муниципального образования Назаровский район, на востоке с муниципальным образованием Крутоярский сельсовет Ужурского района, на юго-западе – с землями Локшинского сельсовета Ужурского района. Административным центром сельсовета является с. Михайловка, расположенное в 42 км от г. Ужура. Связь с городом осуществляется по шоссейной гравийной и асфальтовой дороге краевого значения.

Территория сельсовета составляет 15 315,81 га, согласно   Закона Красноярского края от 18.03.2005 года № 14-3185 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ужурский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».

По территории поселения протекают река: Сереж.

2.2.  Природно-климатические условия

В соответствии  с  агроклиматическим  районированием Ужурский  район  относится к умеренно-прохладной, достаточно увлажненной зоне. За период с температурами выше 10 градусов выпадает более 230 мм осадков, а в целом за год - 400-600 мм. Климат континентальный, с резко выраженным годовым и суточным ходом температур воздуха.

Зима холодная, начиная с конца октября, и продолжается 6-6,5 месяцев. Устойчивый снежный покров устанавливается в начале третьей декады октября. Снеготаяние начинается в конце марта и заканчивается в середине апреля.

Продолжительность   периода   вегетации составляет  135-150  дней.  Климатические условия Ужурского района позволяют обеспечить урожай яровых зерновых, картофеля и овощей.

2.3. Численность населения муниципального образования

На  территории  Михайловского  сельсовета  имеется  два  населенных  пункта  –

с. Михайловка, д. Косоголь.  Население  сельсовета на 01.01.2019 года составляет 845 человек.

| № пп | Наименование населенного пункта | Число хозяйств | Численность жителей, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Михайловка | 496 | 815 |
| 2 | д. Косоголь | 6 | 30 |

Для развития поселения, помимо создания рабочих мест и повышения заработной платы, важнейшей задачей является повышение его социальной привлекательности, создание благоприятных условий для жизни людей – т.е. создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Социальная инфраструктура поселения представляет собой совокупность образовательных и медицинских учреждений, объектов бытового обслуживания, торговли, культуры и отдыха, спортивные сооружения и сооружения культуры.

- 2.4. Обеспеченность муниципального образования

объектами инфраструктуры

| Наименование объектов | количество |
| --- | --- |
| ФАП | 1 |
| Врачебная амбулатория | 0 |
| Стационар | 0 |
| Библиотеки | 1 |
| Дома культуры | 1 |
| Административные учреждения | 2 |
| Отделения связи | 0 |
| Магазины | 5 |
| Объекты бытового обслуживания | 0 |
| Аптека | 1 |
| Школы | 1 |
| ДОУ | 1 |
| Отделения почты | 1 |

2.5. Состав и структура земельного фонда поселения

Общая площадь в границах МО Михайловский сельсовет 15 315,81 га

Состав земель по категориям в разрезе муниципального образования приведен в
таблице.

| № п/п | Название земель | Площадь сущ., га |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь в границах МО Михайловский сельсовет |  | 15 315,81 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 14 325,39 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 173,08 |
| 2.1 | с. Михайловка | 122,91 |
| 2.2 | д. Косоголь | 50,18 |
| 3 | Земель промышленности, транспорта и др. | 55,7 |
| 4 | Земель водного фонда | 760,52 |

3.  Состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды определяется уровнем воздействия на нее промышленности, сельского хозяйства, транспорта, рекреации и др. факторами, которые нарушают естественный экологический баланс территорий и делают среду малопригодной для жизни человека.

Основным критерием оценки современного экологического состояния почвенного покрова поселения явилась степень загрязнения природных компонентов в результате производственной деятельности. Поэтому оценка почвенного покрова базировалась на данных о наличии источников загрязнения.

На территории муниципального образования Михайловский сельсовет расположено 2 гражданских кладбища. Склады ядохимикатов и минеральных удобрений – отсутствуют.

Основным загрязнителем атмосферного воздуха являются печное отопление от индивидуального жилья и от сельскохозяйственного предприятия, транспорт и производственные помещения от сельскохозяйственного предприятия а также автомобильный транспорт.  Концентрации основных загрязняющих веществ атмосферного воздуха на территории Михайловского сельсовета в последние годы соответствует установленным нормативам.

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

- экологическое состояние поселения в целом благоприятно для жизни и организации отдыха;

- превышения содержания вредных веществ во всех компонентах природной среды носят точечный характер.

На территории поселения нет предприятий химической промышленности или каких-либо вредных производств.

- Система утилизации твердых коммунальных отходов.

Санитарная очистка территорий.

4.1. Организационная структура

Сбор твердых коммунальных отходов производится администрацией МО Михайловский сельсовет, а также собственными силами населения.

4.2. Объемы образующихся отходов на расчетный срок отдельно по населенным пунктам, входящим в состав Михайловского сельсовета

На территории Михайловского сельсовета расположено два населенных пункта село Михайловка и деревня Косоголь.

зарегистрировано 845 человек:

- с. Михайловка – 815 человек

- д. Косоголь – 30 человек

Образуется отходов за год

845 чел.* 225 кг/ чел, (норма образования за год на 1 чел)= 190,12 т/год

Перевод тонны в м. куб

190,12 т/год: 0,25 = 760,48 м. куб/год

V контейнера = 0, 7*0, 7*1, 5 = 0, 7 м. куб

760,48 м. куб/год: 0,7 м. куб = 1086 контейнеров в год

1086 : 42 (кол-во контейнеров на территории) = 25  кол, раз в год необходимо вывезти ТКО

48 нед. в год * 2,1 (среднее кол-во вывозимых контейнеров в год) = 100,8 (кол-во раз вывозит машина мусор на полигон ТКО)

4.4. Обеспечение чистоты и порядка на территории

Михайловского сельсовета

На территории поселения действуют «Нормы и правила благоустройства территории Михайловского сельсовета», утверждённые Решением Михайловского сельского Совета депутатов Ужурского района Красноярского края от 12.05.2014 г. № 43-119р, которые устанавливают порядок содержания и организации уборки территории поселения, включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений. Все юридические и физические лица, в т. ч. и индивидуальные предприниматели, расположенные или осуществляющие свою деятельность на территории Михайловского сельсовета, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и граждане обязаны выполнять определенные требования. Территория сельского поселения закреплена за предприятиями, учреждениями, организациями независимо от организационно-правовых форм и физическими лицами для регулярной или периодической уборки и контроля за соблюдением чистоты и порядка.

Система санитарной очистки и уборки территорий должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление бытовых отходов (хозяйственно-бытовых), в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно – бытового назначения, уличного мусора и других бытовых отходов.

Требования  к уборке территорий  в летний период.

Период летней уборки территории поселения устанавливается с 15 апреля по 15 октября. В зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен по решению администрации сельсовета.

С наступлением весенне-летнего периода всем собственникам, владельцам, арендаторам земельных участков необходимо по окончании зимнего периода обеспечить на собственной и прилегающей территориях, проезжей части улиц и дорог, тротуарах, газонах, территориях парков, скверов, садов и прочих территориях уборку и вывоз мусора (отходов), смета и накопившейся за зимний период грязи на площадки временного накопления отходов.

Летняя уборка территорий включает в себя:

- Качественную и своевременную уборку в летний период времени уличных и дворовых территорий поселения и содержание их в чистоте и порядке;

- Систематическую очистку территорий от смета, отходов и мусора и вывоз их на площадки временного накопления отходов;

- Подметание дворовых территорий по мере необходимости. В летний период уборка придомовых территорий, дворовых территорий должна производиться при соблюдении санитарных норм.

- Своевременное скашивание травы на озелененных территориях, не допуская достижения травой десятисантиметровой высоты;

- Уборку листвы во время листопада на территориях где расположены жилые дома, озелененные газоны, прилегающие к улицам;

- Содержание в чистоте и опрятном состоянии фасадов зданий и их элементов;

- Установку необходимого количества урн для мусора, содержание их в чистоте и исправном состоянии обеспечивают: должностные лица организаций всех форм собственности, а также собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков, объектов недвижимости - у входов в здания (помещения), на собственной и прилегающей территориях; организации торговли, общественного питания, бытового обслуживания и сферы услуг - у входов в здания, помещения (в том числе в магазины, торговые центры) Администрация поселения - в местах отдыха граждан на территории общего пользования.

При производстве летней уборки территорий запрещаются:

- Сброс смета, мусора, травы, листьев, веток, порубочных остатков и иных отходов на озелененные территории, в смотровые колодцы, реки, расположенные на территории поселения, а также на проезжую часть улиц, дорог и тротуары при скашивании и уборке газонов;

- Вывоз и сброс смета и мусора (отходов) в несанкционированные места;

- Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников;

- Сжигание и закапывание мусора, листвы, тары, производственных, строительных и других отходов на территории поселения, не отведенной для этих целей.

Требования к уборке территорий в зимний период

Период зимней уборки территории Михайловского сельсовета устанавливается с 16 октября по 14 апреля. В зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен по решению администрации сельсовета.

С наступлением осенне-зимнего периода всем собственникам, владельцам, арендаторам земельных участков необходимо производить:

- Обработку проезжей части улиц, площадей, внутриквартальных проездов, тротуаров и других пешеходных территорий противогололедными материалами (песком, песчано-соляной смесью). При угрозе повсеместного гололеда обработка (посыпка) территорий осуществляется до начала выпадения осадков. В первую очередь обрабатываются наиболее опасные участки дорог, перекрестки, подходы к остановкам общественного транспорта и т.п.;

- Механизированную уборку снега при толщине снежной массы на дорожном полотне более трех сантиметров. В периоды снегопадов или гололедицы на проезжей части улиц должно быть обеспечено беспрепятственное движение транспорта с разрешенной скоростью;

- Формирование снежных валов с соответствующими промежутками между ними. Местом временного складирования снега, счищаемого с проезжей части и тротуаров, является прилотковая часть дороги;

- Очистку крыш, карнизов жилых домов и зданий от снега и ледяных наростов, удаление наледей и сосулек. Указанные работы производятся только в светлое время суток. При производстве работ следует применять меры, обеспечивающие безопасность пешеходов (установка ограждения или наличие дежурных) и сохранность деревьев, кустарников, линий электропередач, линий связи, вывесок и т.д.

- Зимняя уборка территорий, предусматривающая работы, связанные с ликвидацией скользкости, удалением снега и снежно-ледяных образований, не снимает с хозяйствующих субъектов обязанности производить уборку территорий от мусора и иного загрязнения.

При производстве зимней уборки запрещаются:

- Складирование (сброс) снега, льда (снежно-ледяных образований), контейнерных площадках, в реку Сереж;

- Сдвигание снега к стенам зданий, строений и сооружений;

- Сдвигание снега на проезжую часть улиц и дорог и другие территории с территорий организаций, предприятий и других мест;

- Вынос снега на тротуары и проезжую часть улиц и дорог с внутридворовых и других территорий.

Содержание муниципальных дорог осуществляется по муниципальным контрактам оказания услуг, производится грейдерование, подсыпка, ямочный ремонт. В зимнее время посыпка дорог противогололедной смесью, очистка дорог от снега производится по мере выпадения осадков. В зимний период механизированной уборкой охвачены все улицы сельского поселения.

Общая протяженность дорог составляет 9 км.

Основная техника, используемая в уборке дорог Михайловского сельсовета:

Для расчистки дорог в зимний период:

Грейдер ДЗ-180 Шарыповский филиал ГПКК «Балахтинское ДРСУ»

В летний период для профилирования дорог:

Грейдер ДЗ-180 Шарыповский филиал ГПКК «Балахтинское ДРСУ»

Перечень дорог улично-дорожной сети, находящихся на территории муниципального образования Михайловский сельсовет Ужурского района Красноярского края, подлежащих механизированной уборке,  представлен в таблице:

| № п/п | Наименование населённого пункта | Протяженность улицы (км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Михайловка | 8,0 |
|  | ул. Колосова | 3,0 |
|  | ул. Тимирязева | 0,8 |
|  | ул. Школьная | 2,0 |
|  | ул. Новая | 0,6 |
|  | ул. Молодежная | 0,3 |
|  | ул. Садовая | 1,3 |
| 2 | деревня Косоголь | 1,0 |
|  | ул. Главная | 1,0 |
|  | Итого по Михайловскому сельсовету | 9,0 |

4.5 Сбор, транспортировка и вывоз ТКО

Сбор твердых коммунальных отходов, образующихся от уборки жилых помещений, административных зданий и объектов социальной сферы должен производиться на площадку в контейнеры, определенную администрацией Михайловского сельсовета:

  - Схема вывоза жидких бытовых отходов от населения,

предприятий и организаций

На территории муниципального образования Михайловский сельсовет имеются системы централизованного водоснабжения.  В домах частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированных выгребах (сливные ямы) с последующим вывозом ассенизаторскими машинами.  Сбор ЖБО осуществляется по мере заполнения выгребов (сливных ям) по заявке граждан.

Отсутствие систем централизованного водоотведения в большинстве населенных пунктов Михайловского сельсовета создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия и способствует загрязнению окружающей среды.

Требования к оборудованию выгребных ям.

Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры ямы произвольны, но не глубже трех метров, зависят от количества воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков.

4.7. Схема сбора отходов 1-2 класса опасности

К компонентам 1-2 класса опасности в составе ТКО относятся отработанные
энергосберегающие лампы, отработанные элементы электропитания и пр. Правила
обращения с отработанными энергосберегающими лампами регламентируются
«Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование,
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

Администрация Михайловского сельсовета осуществляет сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) с последующей их передачей, согласно заключенному муниципальному контракту, в специализированную организацию, имеющую лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

- Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки Михайловского сельсовета

К основным проблемам сбора ТКО на территории муниципального образования Михайловский сельсовет Ужурского района Красноярского края относится:

- отсутствие стимулов для владельцев ИЖС для приобретения контейнеров ТКО;

- высокая стоимость индивидуального контейнера и, как следствие –
необеспеченность большинства населенных пунктов контейнерами;

- высокая стоимость индивидуального вывоза ТКО из удаленных сельских
поселений, которая усугубляется из-за одноэтапной схемы вывоза и большого
плеча транспортировки;

- отсутствие контейнерных площадок;

- отсутствие мусоровозного транспорта.

Эти факторы в совокупности приводят к формированию несанкционированных
свалок.

- Мероприятия по санитарной очистке территории

- выявление несанкционированных свалок и их рекультивация.

- своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки.

Основными задачами, стоящими перед администрацией Михайловского сельсовета в области обращения с отходами производства и потребления, является:

- обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору ТКО в соответствии с действующим природоохранным законодательством;

- ликвидация имеющихся и вновь образующихся несанкционированных свалок.

- увеличение количества контейнеров на территории населённых пунктов.

- организация сбора и утилизации люминесцентных ламп от населения.

- Профилактическая работа с населением, организациями и учреждениями по вопросу недопустимости образования стихийных свалок мусора, о необходимости содержания в надлежащем состоянии своих территорий.

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ.

Решение этих задач позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Экологическая обстановка на территории Михайловского сельсовета в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

- Основные направления работы                                             администрации Михайловского сельсовета

1. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях.

2. Определение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с отходами.

3. Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с отходами производства и потребления.

Обобщая вышеизложенное, необходимо сказать, что очистка территорий населенных пунктов является многоаспектной, а решение сложных задач не проводят в одно действие. Выстроить стройную систему, включающую все вопросы очистки территории Михайловского сельсовета, обращения с отходами от сбора до переработки, требует определенных затрат для решения задач - экологических, экономических, технологических, законодательных, социальных, научных,  информационных и этических.

- Финансирование мероприятий по санитарной очистке территории Михайловского сельсовета

Ежегодно в бюджете Михайловского сельсовета предусматривать финансирование на благоустройство и санитарную очистку территории Михайловского сельсовета Ужурского района.